江苏省吴中职业教育中心校

2010年校园技能节维修电工技能竞赛考试标准（学生）
一、制定依据

教育部中等职业学校电子电工类专业教学指导方案。

二、考核内容及权重

1、维修电工类专业考核内容：

2.1能正确使用常用电工工具。

2.2熟悉电工安全操作规程和电气设备的安全检查。

2.3会使用常用电工仪表。

2.4熟练使用万用表对常用低压电器进行检测。

2.5能根据电路图，按照工艺要求进行照明与动力配电板的安装。

2.6了解三相异步电动机的工作原理。

2.7掌握三相异步电动机的控制方式。

2.8能读懂三相异步电动机控制线路图。

2.9能根据三相异步电动机控制原理图绘制安装接线图。

2.10能根据电路图，按照工艺要求进行三相异步电动机控制电路的安装与维修。

2.11安全文明操作。

2、各部分的权重参见样题。

三、竞赛标准

竞赛具体内容及要求参见样题。每份试卷总分为300分。试卷的具体评分标准详见样题。

四、考试时间及组织

维修电工类专业每份试卷总考核时间为150分钟。考试采用闭卷及现场实际操作形式，考生为一人一工位。

五、其他

考试常用工具由考生自己准备，其中包括：电工或电子工具一套（测电笔、螺丝刀、钢丝钳、斜嘴钳、尖嘴钳、电工刀、剥线钳、电烙铁、镊子、剪刀等）、万用表、文具等。

考核材料及仪器由竞赛组委会负责准备。
六、样题

样题一：三相异步电动机接触器联锁正反转控制线路

（电工专业用，考核时间150分钟，总分300分）
1、 考核所需仪器、工具、器材、电路图

1． 工具：自备电工手工工具。

2． 器材：考场提供熔断器、交流接触器、热继电器、按钮、接线端子排及木螺丝等。

安装板，导线（主电路用BV2.5mm2，控制电路用BV1.5mm2，接钮接线用BVR0.75mm2），编码套管、缠绕管等。
3．电路图：

[image: image1.png]BRE

=g

seip)

se2 Y 912

© riz
1
el
B wp?
p0 d
T

e 7

e

7

m

e





2、 考核内容、要求

1．根据电路图和现场元器件，准确选择元器件，填写器材清单。

2．在开考20分钟内，对电器元件进行清点、检查，如元件有损坏，应及时报告监考老师。（若未进行检查或未报告监考老师，在开考20分钟后作损坏元件处理）。
3．在原理图上编号，并分别绘制主电路和控制电路的安装接线图。

4．在安装板上合理布局并固定相关器件。
5．根据接触器联锁正反转控制线路图进行布线。

（1） 主电路用BV2.5mm2，控制电路用BV1.5mm2，接钮接线用BVR0.75mm2 。
（2） 导线应紧贴安装面板布线。

（3） 其它接线要求见评分表。 

6．安装完成后应自行进行检查，然后向监考老师提出通电试车要求。

7．得到监考老师允许后，方能通电试车。
3、 安全文明操作要求

1．严禁带电操作（不包括通电试车），保证人身安全。

2．工具摆放有序。

3．使用仪器、仪表时，应选用合适的量程，防止损坏仪器、仪表。
4、 评分

1．电器元器件明细表

	序号
	文字符号
	名  称
	型号规格
	数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2．主电路安装接线图：

3．控制电路安装接线图：

4．评分表

	准考证号
	
	姓  名
	

	开始时间
	
	结束时间
	
	工位号
	

	项目
	配分
	评  分  标  准  及  要  求
	扣 分

	元器件清点、选择 
	30
	清点、选择元器件，填写电器元器件明细表。每填错一个元器件扣3分。
	

	元器件测试
	20
	在开考20分钟内，对主要器材测试。如有损坏，应及时报告监考老师。未进行检查或未报告监考老师，在考试中作损坏元件处理。每损坏一个电器元件扣5分。
	

	绘制主电路安装接线图
	20
	图纸整洁、画图正确，编号合理。所画图形、符号每一处不规范扣2分；少一处标号扣2分。
	

	绘制控制电路安装接线图
	20
	图纸整洁、画图正确，编号合理。所画图形、符号每一处不规范扣2分；少一处标号扣2分。
	

	布线
	120
	不同规格导线的使用 
	每错一根扣2分
	

	
	
	接线工艺
	导线不平直、损伤导线绝缘层、未贴板走线或导线交叉每根扣2分
	

	
	
	元件安装正确
	缺螺钉，每一处扣2分
	

	
	
	电气接触
	接线错误（含未接线）、接触不良，接点松动、每处扣4分
	

	
	
	线头旋向错误
	每处扣2分
	

	
	
	连接点处理
	导线接头过长或过短每处扣4分
	

	
	
	接线端子排列
	不规范、不正确每处扣2分
	

	通电试车

（试车前，用万用表检查线路，每个考生最多有3次试运行机会）
	60
	试运行一次不成功
	扣20分
	

	
	
	试运行二次不成功
	再扣20分
	

	
	
	试运行三次不成功
	再扣20分
	

	
	
	不试车或试车不成功后不再试车
	共扣60分
	

	时间
	 
	考试时间150分钟。规定最多可超时20分钟 
	超时前10分钟内（含10分钟）扣10分；后10分钟内再扣20分。

超时满20分钟后，不得继续操作，没有试车机会。
	

	安全、文明规范
	30
	操作台不整洁
	扣10分
	

	
	
	工具、器件摆放凌乱
	扣10分
	

	
	
	发生一般事故：

如带电操作（不包括通电试车）、考试中有大声喧哗等影响他人的行为等
	每次扣10分
	

	
	
	发生重大事故

含严重违规操作、作弊、影响他人考试并不听监考人员的劝告等
	本次技能考试总成绩以0分计
	

	备注
	每一项最高扣分不应超过该项配分（除发生重大事故）
	总   成  绩
	

	考评老师
	
	主  考
	





























































































































































































































PAGE  
1

